……………………………………………………						………………………………………………………

Pieczęć firmowa oferenta							                   Data oferty

„SZKUNER” SP. z o.o.

ul. Portowa 22

84-120 Władysławowo

NIP: 5870200518, REGON 000144414

Tel. 58 677 75 55, e-mail: szkuner@szkuner.pl

O F E R T A

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem ofertowym na modernizację systemu  przechowywania złowionych ryb w celu poprawy jakości pozyskanego surowca na jednostce łowczej typu B-410 (WŁA 305) oraz po analizie Państwa wymagań odnośnie parametrów / specyfikacji mamy przyjemność złożyć naszą ofertę na następujących warunkach:

| Lp | Nazwa | Parametr spełniony / opcja uwzględniona w cenie: wpisać: "TAK / NIE" | Uwagi Przedstawić dodatkowe wyjaśnienia, obowiązkowo, jeżeli zaznaczono "NIE" W przypadku wartości podanej z tolerancją – wpisać oferowaną wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont Ładowni – objętość robocza ok. 98m³ |  |  |
| 1.1 | Demontaż agregatu chłodniczego wraz z instalacją, demontaż płyt szalunkowych wraz ze stelażem, demontaż desek szotowych, demontaż starych lamp wraz z instalacją, demontaż szt. 2 pomp zęzowych wraz z instalacją, demontaż pilersów szt. 6 demontaż pozostałego wyposażenia aż do konstrukcji stalowej. Utylizacja. |  |  |
| 1.2 | Skucie betonu z podłogi – ok. 6m3. Usunięcie gruzu. Utylizacja. |  |  |
| 1.3 | a) Piaskowanie do klasy Sa 2.5 konstrukcji stalowej – powierzchnia ok. 200 m.2 b) Ocena i sporządzenie opisu stalowych elementów do wymiany. Wymiana skorodowanej konstrukcji stalowej – założyć 2000 kg. c) Malowanie konstrukcji stalowej – farba epoksydowa bogata w cynk – 75 DFT + farba epoksydowa min 350 DFT. |  |  |
| 1.4 | a) Wykonanie stelażu pod płyty poszycia ładowni (kątownik 55x50 – ok. 200 mb). b)Wykonanie konstrukcji kanału ściekowego szer. 500 mm na długości ok. 5 m w części rufowej ładowni. |  |  |
| 1.5 | Ułożenie izolacji podłogi – styropian EPS200 lub równoważny o grubości 20 cm – około 60m2 |  |  |
| 1.6 | Betonowanie podłogi ok. 40m2 na grubość ok. 15 - 20 cm |  |  |
| 1.7 | a)Ułożenie styropianu na burtach i suficie w ładowni – ok. 15m3 b)Ułożenie poszycia ładowni – płyty polietylenowe (grubość 15 mm na ścianach – pow. użytkowa ok. 70 m2, grubość 8 mm na sufitach – pow. użytkowa – 45 m2). Zastosować łączenie za pomocą nierdzewnych śrub do konstrukcji. Płyt PE100 pospawać na szczelność. Przewidzieć 3 pkt. do kontroli wizualnej blach kadłuba oraz 2 pkt. dostępowe do kontroli pomp zęzowych. |  |  |
| 1.8 | Wymienić na nowe kanały zrzutowo-sortowe z taśmociągów (rura nierdzewna ) – 3 szt. Jeden kanał nieużyteczny – zaślepić. |  |  |
| 1.9 | Zamontować wcześniej zdemontowany agregat chłodniczy w nowym miejscu (dziób). Należy przedłużyć o około 5mb rurociągi i instalację elektryczną. |  |  |
| 1.10 | Pompę zęzową z środkowej część ładowni, przenieść w nowe miejsce (część rufowa PB). Założyć przeniesienie instalacji elektrycznej i rurociągu wydawania na pokład). Pompę zęzową wyremontować na warsztacie (wymienić uszczelnienia, łożyska). |  |  |
| 1.11 | Wykonać demontowany i rozkładany nierdzewny stół w ładowni o wymiarach około 150x130. Wykonać uchwyty do złożenia stołu i powieszenia na szocie w ładowni. |  |  |
| 1.12 | Wymienić instalację elektryczną wraz z wymianą oświetlenia (IP66) – szt. 5 |  |  |
| 1.13 | Regeneracja wraz z wymianą uszczelki włazu głównego (800x800) i włazu do lodu fi 600. |  |  |
| 1.14 | Wykonać nowe zabezpieczenie (pilersy) - szt. 6 o dł. 3,2mb , szt. 4 o dł. 2mb. |  |  |
| 1.15 | Wymiana desek szotowych ok. 30m2 - gr.45mm. |  |  |
| 1.16 | Wykonanie i montaż kanału nierdzewnego (w rufowej części ładowni) drenażowego wraz z zamykanym (perforowana nierdzewna blacha) – dł. ok. 6mb (szerokość kanału 500mm). |  |  |

Producent / model / wersja oferowanych urządzeń

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin wykonania robót / dostawy urządzeń

Termin wykonania robót / dostawy urządzeń wynosi ………… miesięcy liczonych od daty złożenia zamówienia / zawarcia umowy / wpłaty ewentualnej zaliczki (liczy się data najpóźniejsza) (maksymalnie dwa miesiące)

Cena oferty
(obejmuje wykonanie prac remontowych, dostawę oferowanych urządzeń, materiałów i części do miejsca wykorzystania ich i montażu na jednostce łowczej WŁA-305, a następnie pierwsze uruchomienie oraz odbiór prac na terenie stoczni SZKUNER Sp. z o.o., we Władysławowie ):

………………………………… netto 	………………………………… 	podatek VAT

………………………………… brutto	………………………………… 	symbol lub nazwa 
 								waluty oferty

Wartość wnioskowanej zaliczki

Wartość wnioskowanej zaliczki na poczet wykonanie robót / dostawy oferowanych urządzeń wynosi ……… % wartości niniejszej oferty (uwaga: maksymalnie 20%) to jest:

………………………………… netto 	………………………………… 	podatek VAT

………………………………… brutto	………………………………… 	symbol lub nazwa 
 								waluty oferty

Gwarancja

Na prawidłowe wykonawstwo robót oraz zamontowane urządzenia udzielamy …………. miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania  protokołu zdawczo-odbiorczego 
(uwaga: minimum 24 miesięcy)

Uwagi dodatkowe 
(wyposażenie pozostałe, wyjaśnienia dotyczące niezgodności w powyższych punktach, rodzaj udzielonej gwarancji itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ważność oferty

Niniejsza oferta pozostaje ważna do dnia 31 stycznia 2024 roku.

Dodatkowe informacje

Oświadczamy, że zaoferowane do wykonania roboty / materiały / urządzenia są zgodne ze wskazaną powyżej specyfikacją lub posiadają specyfikację nie gorszą niż wskazane powyżej w zakresie parametrów pracy / wyposażenia, tj. uzyskującą przynajmniej te same parametry użytkowe przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.

Oświadczamy, że zgodnie ze stanem faktycznym oraz wpisem do stosownego rejestru (CEIDG / KRS lub ich odpowiedniki zagraniczne) prowadzimy działalność obejmującą swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z „SZKUNER” SP. z o.o. osobowo ani kapitałowo zgodnie z objaśnieniami podanymi z treści zapytania ofertowego.

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie www.szkuner.pl pod ogłoszeniem.

Z poważaniem,

…………………………………………………………………………………….

Czytelny podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć oferenta